附件 1

聊城大学实验室安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室位置及建设类别 | （东、西）校区 楼 室 □新建 □改建 □扩建 □调整 |  |  |  |
| 实验室安全负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 二、实验室类型和所用主要设备 实验室类型：□化学类 □机电类 □特种设备类 □其他实验室级别（新建不填此项）： □一级 □二级 □三级 □四级 主要设备： |  |  |  |  |
| 三、主要危险源及风险防控措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 主要危险源（包括危化品、气瓶等压力容器、特种设备、放射性物品、大功率设备等） |  | 拟采取的防控措施 （从运行管理、防护举措、应急预案等方 面阐述） |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |  |

| 实验室负责人承诺： 本人对实验室存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验室负责人签字： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 所在单位审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日 |  |
| 评估专家意见： 签名： 年 月 日 |  |
| 归口管理部门审核意见： （单位公章） 负责人签字： 年 月 日 | 安全保卫处审核意见： （单位公章） 负责人签字： 年 月 日 |

注：1.实验室类型和实验室级别：按照《聊城大学实验室安全分类分级管理办法》相关条款填写。

- 主要危险源和拟采取的防控措施：应认真落实防控措施；实验室不涉及危险源时，请在相应栏目中填写“无”；表格不够时，请自行添加。

- 此表一式四份，项目负责人、所在单位、归口管理部门、安全保卫处各留存一份，复印有效。

附件 2

聊城大学实验项目安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 |  |  |  |
| 实验项目类别 | □科研项目 □本科生实验课程（课程代码： ） □本科生毕业设计（论文） □课外创新实践活动 □研究生研究课题 □其他 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验项目操作人员 |  |  |  |
| 开展实验项目的实验室 |  |  |  |
| 实验室 安全负责人 |  | 联系电话 |  |
| 二、实验项目涉及的危险源及风险分析 |  |  |  |
| 1.危险源种类 | □危险化学品（不含气瓶） □危险废物 □气体钢瓶 □压力容器 □机电类特种设备 □机械加工设备 □加热设备 □制冷设备 □射线设备 □放射物质 □强电设备 □电焊设备 □微生物 □强电强磁设备 □激光设备 □其他危险源 □不涉及危险源（跳过 2、3、4、5 项） |  |  |
| 2.危险源清单 | （根据实验项目涉及危险源情况列出具体清单，如管控类危险化学品、气瓶、高温高压设备等，如清单数量较多，可单独附表说明） 示例 1 危险化学品：浓硫酸、金属钠 示例 2 高压灭菌锅 |  |  |

| 3.风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人健康安全以及环境等引起的负面影响，可自行加行） - 浓硫酸是易制毒化学品，如浓硫酸不慎接触到皮肤会引起灼伤、腐蚀，金属钠是易制爆化学品，属于遇湿易燃物品，在空气中能自燃，燃烧产生的烟（主要含氧化钠）对鼻、喉及上呼吸道有腐蚀作用及极强的刺激作用。同潮湿皮肤或衣服接触可燃烧造成烧伤。 - 高压灭菌锅如果操作不规范、封闭不当，超压工作 可能会导致盖子弹开，引发爆炸。 |
| --- | --- |
| 4. 拟采取的防护和防控措施 | （根据危险源清单序号，对照《高校实验室安全检查项目表》（2024）、化学品安全技术说明书（SDS）及相关管理制度等要求进行逐条阐述，可自行加行） - 使用浓硫酸时，要戴好护目镜，手套和实验服能覆盖身体全部皮肤震荡时注意不能让液体飞溅，称量完药品及时的放回药品柜，上锁保管，以防药品丢失或发生其他危险。 使用金属钠前应经过安全培训，严格遵守操作规程。操作人员应佩戴安全防护面罩，穿化学防护服，戴橡胶手套。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。称量完药品后放回具有防爆功能的药品柜，双人双锁管理，严防丢失被盗。 - 使用高压灭菌锅前要检查灭菌锅内加热水是否充足，缺水应补水。观察灭菌锅无明显缺陷和故障。确定设置灭菌的压力、温度和时间，拧紧灭菌锅的盖子，灭菌锅 运行过程中全程值守。 |

| 5. 拟采取的应急处置措施 | (按照危险源清单序号，逐条制定拟采取危险源引发安全事故采取的应急措施，可自行加行) - 如使用浓硫酸时不小心溅到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，再涂上 3%～5%的碳酸氢钠溶液，严重者立即就医；如使用金属钠发生皮肤接触等情况时，采取以下应急措施： 皮肤接触：用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水 彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停 止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。发生少量泄漏收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。 - 灭菌锅若发生变形等异常情况立即切断电源，远离灭菌锅，待灭菌锅内压力释放完毕后，再进行取物维修等 处理。 |
| --- | --- |
| 6. 实验项目操作人员 | 本人已知悉以上实验内容和存在风险，接受项目负责人安全培训，承诺在实验过程中遵守学校实验室安全管理制度，严格按照标准操作规程进行实验，做好防护。 签字： 年 月 日 |

| 实验项目负责人承诺： 本人已对该实验项目存在的安全风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并对实验项目参与人员进行安全培训，指导其做好安全防护，落实学校实验室安全管理制度、办法，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验项目负责人签字： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 实验室安全负责人意见： 本人已知悉以上实验内容和存在风险，本实验室具备开展实验相应安全条件，同意在本人所属实验室内开展该实验。 实验室安全负责人签字： 年 月 日 |  |
| 所在学院意见： 学院已知悉该实验内容和存在风险，同意该实验安全风险评估表在学院备案，学院将对该实验项目进行监督检查。 （公章） 负责人签字： 年 月 日 |  |
| 归口管理部门审核意见： （单位公章） 责人签字： 年 月 日 | 安全保卫处审核意见： （单位公章） 责人签字： 年 月 日 |

注：1.表中示例填写表格时请删除。

2.本表一式四份，项目负责人、所在单位、归口管理部门、安全保卫处各留存一份，复印有效。

聊城大学学校办公室	2025 年 12 月 31 日印发